| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gefordert ist ein Software-konfigurierbarer Video-Endpunkt mit nativer Unterstützung für das Q-SYS Ecosystem. Dieser bietet zwei verschiedene Betriebsarten, die abhängig vom benötigten Funktionsumfang gewählt werden können. Im HDMI Mode wird die Videoeinspielung über den HDMI-Eingang gewährleistet. Der USB-Port wird für AV-Bridging-Anwendungen und für Lademöglichkeiten bereitgestellt. Der USB-C Mode ermöglicht die Videoeinspielung, AV-Bridging und Ladefunktionen simultan über den USB-C-Port. An der Gerätefront befindet sich eine Power-LED sowie ein Identifikationsknopf und eine Identifikations-LED. Über Q-SYS Designer Software konfigurierbar, unterstützte Auflösung max. 3840x2160p60 4:4:4 über HDMI oder USB-C Eingänge. Videosignalverteilung mit niedriger Latenz und optimierter Bandbreite (Qualität vs. Netzwerkeffizienz) auf einem Gigabit-Ethernet durch den Einsatz von Q-SYS Shift™ adaptivem Videocodec. Stream als Unicast oder Multicast konfigurierbar, Übertragung zwischen NV-Serie-Geräten HDCP 1.4 und HDCP 2.3 normgerecht, sowie AES-128 verschlüsselt. Stromversorgung über externen Netzanschluss oder PoE++ möglich. Eine implementierte Netzwerk-Testfunktion ermöglicht die Generierung eines Testbildes und Videostreams, welches die im Encoder eingestellte maximale Bitrate erreicht und für den Netzwerktest beibehält. Web-Konferenz-Integration durch USB-Bridging mit USB-Type-C Anschluss in beiden Codec-Betriebsarten (AEC-Speakerphone, Multichannel-Audio-Soundcard oder beides). Anschlussmöglichkeit für ein externes USB-Audio-Gerät. HID-Unterstützung durch Einbindung von HID-Keyboard, HID-Konferenz und HID-Medienplayer-Modul im Q-SYS. Zur Steuerung, auch remote, von HID konformen Geräten über USB-Anschluss. Volle Integration des Video- und Audiosignals sowie der Steuerung im Q-SYS Ecosystem. Der HDMI-Ausgang enthält einen polymorphen 4K60 4:4:4 – Scaler. Mittels Q-SYS-Designer kann der Modus des Scaler zwischen „Stretch-to-Fit“, „Maintain Aspect Ratio“ oder „1:1 Pixel Mapping“ umgeschaltet werden. EDID-Daten und HDCP-Modeüberwachung von Quellen und Senken. 3 lokale Grafiken im Gerät speicherbar und frei auf lokalen HDMI-Ausgängen darstellbar. 1xRS-232 für bidirektionale Kommunikation mit Drittgeräten. Funktionalität – Encoder-Modus: - 1x HDMI-Eingänge (HDMI-Mode) oder 1x USB-C (USB_C-Mode) Eingang + 1 lokaler HDMI-Ausgang, max. 8 Kanal PCM Audio-Breakout des lokalen HDMI-Ausgangs, - 1x AV-Stream ausgehend maximal @3840x2160p60, - externe USB-Audiosignalanbindung und Überwachung, - Überwachung, Steuerung und Parametrisierung der analogen Audio-Ein- und Ausgänge (Mic-Bias On/Off, Input Preamp Gain max. 60dbB, Preamp Sensitivity, Clip, Mute) - IP-Stream-Überwachung (Bitrate, PeakBitrate, TX-Count, Drop Count, DSCP), - Encoder Statusüberwachung (Clock Offset, Grandmaster, Temperatur, Lüfter, PoE++/Aux Power) Funktionalität Decoder-Modus: - AV-Stream-Ausgangsrouter auf HDMI-Ausgang, mögliche Signalausgaben kombinierbar aus 3 x interne Grafik, 1 x lokaler HDMI-Port (HDMI-Mode) oder lokaler USB-C-Port (USB-C-Mode), max. 255 Q-SYS AV-Streams - max. 8 Kanal PCM Audio-Breakout der lokalen HDMI-Ausgänge, - 1x AV Stream Decodierung maximal @3840x2160p60, - externe USB-Audiosignalanbindung und Überwachung, - Überwachung, Steuerung und Parametrisierung der analogen Audio-Ein- und Ausgänge (Mic-Bias On/Off, Input Preamp Gain max. 60dbB, Preamp Sensitivity, Clip, Mute) - IP-Stream-Überwachung (Source, Bitrate, PeakBitrate, BMcast IP Source, Packet Loss, Packet Count, Sequence Errors, SRC-/SRC+), - Decoder Statusüberwachung (Clock Offset, Grandmaster, Temperatur, Lüfter, PoE++/Aux Power) Die AV-Bridging-Funktion ist an jedem NV-21-HU durch eine optional erhältliche, dauerhaft gültige und gerätegebundene Lizenz zu aktivieren (SLQBR-P). Um Ladefunktionen bis zu 65Watt über USB nutzen zu können, wird ein optional erhältliches Netzteil benötigt (NV-21-PSU). Technische Daten: Physikalische Anschlüsse: 1 x HDMI 2.0 Eingang 1 x HDMI 2.0 Ausgang 1 x Q-LAN, RJ-45, 1GB Netzwerkanschluss 1 x USB A (reserviert für zukünftige Anwendungen) 1 x USB-C (USB-Videobridge für Soft-Codec-Anwendungen) 1 x RS232 (Euroblock, 3-PIN) 1 x DC-Stromanschluss, 12VDC/8A (Euroblock, 2-PIN) Video: HDMI-Eingang: 2.0 (max. 4K60 4:4:4) HDMI-Ausgang: 2.0 (max. 4K60 4:4:4) Unterstützte Videoformate: Alle Chroma Sampling Level: 4:4:4 Auflösung/Wiederholfrequenz: 3840 x 2160 (4K UHD) / 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24 3440 x 1400 / 60 2560 x 1600 / 60 2560 x 1440 / 60 2560 x 1080 / 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24 1920 x 1200 / 60 1920 x 1080 (1080p) / 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24 1280 x 720 (720p) / 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24 640 x 480 / 60 HDMI-Audio: HDMI-Eingang: 8 Kanal PCM HDMI-Ausgang: 8 Kanal PCM Q-LAN A: Gigabit Ethernet – 802.3bt Typ 4 Stromversorgung: PoE Type 3, Class 5, IEEE 802.3bt oder 12VDC/9A Netzteil Temperatureinsatzbereich: 0° bis 40°C Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90%, nicht kondensierend Abmessung (B, H, T): 185 x 31 x 132 mm oder mit Zubehör 19“/1HE Gewicht: 0,8 kg Im Lieferumfang enthalten: - Euroblock-Steckverbinder für RS232 - Montagezubehör für die Wand- oder Untertischmontage Hersteller: QSC Typ: NV-21-HU |  |  |