| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Netzwerk-Audio-Endpunkt, mit vier digitalen AES3-Eingängen und vier digitalen AE3S-Ausgängen (insgesamt 8 Eingangs- und 8 Ausgangskanäle). Er integriert AES3-fähige Audionetzwerk-Geräte in das Q-SYS Ecosystem. Bis zu vier Geräte können über einen Access-Switch-Port in Reihe geschaltet werden, sofern eine +24 VDC-Stromversorgung verfügbar ist. Alternativ kann jedes Gerät einzeln über Ethernet mit Strom versorgt werden. Das Gerät verfügt über Power- und ID-LED sowie ID-Knopf an der Front und einen versenkten Reset-Knopf auf der Geräterückseite. Anschlüsse auf der Vorderseite: - ID-Taster zur einfachen Identifizierung im Q-LAN Anschlüsse auf der Rückseite: - 4x 6-Pin Euroblock, für AES3 In- und Outputs - 1x RJ45, LAN 1000 Mbps inkl. PoE 802.3af - 1x RJ45, LAN 1000 Mbps (THRU) Daisy-Chain - 1x 24V DC Power Input (2-Pin Euroblock, 24 VDC, 2.5 A) - 1x 24V DC Power Output (2-Pin Euroblock, 24 VDC, 2.5 A) Fernsteuerung über Q-SYS Designer. Alle Einstellungen werden auch bei Ausfall der Spannungsversorgung gespeichert. Tisch- oder Wandmontage mit dem im Lieferumfang enthaltenen Montagezubehör möglich. 19“ Halterungszubehör ist optional erhältlich. Technische Daten: Mic/Line Eingänge: Eingangsimpedanz: 110 Ohm (symmetrisch) Ausgangsimpedanz: 110 Ohm (symmetrisch) Gruppenverzögerung: 65 Samples mit aktiviertem SRC Sampling-Rate: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz (mit Abtastratenkonvertierung auf die Q-SYS-Systemrate von 48 kHz) Bittiefe: 24 Bit Netzwerk Anschluss: LAN (PoE): Gigabit-LAN-Anschluss für Q-LAN und PoE Technische Daten PoE: Entspricht IEEE 802.3at Typ 1, Class 2 LAN (Thru): Ethernet-Daisy-Chain Stromanschluss: 24 V DC nominell, 2,5 A am Euroblock-Anschluss mit zweitem Anschluss zur Kaskadierung (QIO-PSU Netzteil separat erhältlich) Wärmeableitung: 11 BTU / h Abmessungen (B x H x T): 108 x 40,4 x 215,9 mm Gewicht: 0,78 kg Hersteller: QSC Typ: QIO-AES8x8 |  |  |