| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 300 Watt 8 Ohm Basslautsprecher für den Wandaufbau. Bestückt mit 12“ wetterfesten Papier-Membrane-Tieftöner. Turbulent Flow Reduction (TFR) optimiert die Resonanzeigenschaften und verhindert gleichzeitig Strömungsgeräusche. Fortschrittliche Klangabstimmung durch Intrinsic Correction™ über die Q-SYS™ AV-Plattform verfügbar. Ausgeführt als geschlossenes System. Frontabdeckung aus gelochtem und pulverbeschichtetem Aluminiumblech. Die Lautsprecherfront ist aus UV-beständigem Polymer. Der Lautsprecher wird mit einem stabilen U-Bügel horizontal oder vertikal montiert und ausgerichtet. Entwickelt für den Innen- und Außenbereich. Geschützt gegen Staub und allseitiges Spritzwasser nach IP54. Geprüft für Salznebel nach MIL-STD-810G Methode 509.5 Geprüft für Feuchtigkeit nach MIL-STD-810G Methode 507.5 Mitgeliefertes Zubehör: - U Bügel Halterung - steckbare Euroblock-Schraubklemmen Technische Daten: Komponenten: 12“ Tieftöner, 1“ Hochtöner Übertragungsbereich: 30 Hz - 135 Hz (-10 dB) Belastbarkeit: 300 W (8 Ohm) Empfindlichkeit: 90 dB SPL (1W/1m) Max. Dauerschallpegel: 115 dB SPL Max. Schallpegel: 121 dB SPL Nominelle Impedanz: 8 Ohm Anschluss: Schraubklemme Abmessungen: 594 mm Höhe 354 mm Breite 323 mm Tiefe Gewicht: 13,2 kg Farbe: schwarz (RAL 9011) Hersteller: QSC Typ: AD-S112sw |  |  |