| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200 Watt 8 Ohm Zeilenlautsprecher für den Wandaufbau. Bestückt mit 16 x 2,75“ Breitbandchassis und wetterfester Papier-Membrane. Der Lautsprecher verfügt über verlustarme 70/100 V Übertrager mit niedriger Sättigung und 8 Ohm-Bypass. PTT (Progressive Taper Topology™) ermöglicht eine passive Krümmung der Abstrahlung um Interferenzen durch seitliche Schallüberlagerungen zu reduzieren. Fortschrittliche Klangabstimmung durch Intrinsic Correction™ über die Q-SYS™ AV-Plattform verfügbar. Ausgeführt als geschlossenes System aus pulverbeschichtetem Aluminium. Frontabdeckung aus gelochtem und pulverbeschichtetem Aluminiumblech. Das Gehäuse und die Lautsprecherabdeckung sind lackierbar. Der Lautsprecher wird mit einer um 20° neigbaren Halterung montiert und ausgerichtet. Drehschalter für die Leistungsanpassung auf der Lautsprecherrückseite. Entwickelt für den Innen- und Außenbereich. UL 1480 und EN54-24 zertifiziert. Geschützt gegen Staub und allseitiges Spritzwasser nach IP54. Mitgeliefertes Zubehör: - Neigbare Halterung - steckbare Euroblock-Schraubklemmen - Wasserdichte Anschluss-Schutzkappe Technische Daten: Komponenten: 8 x 2,75“ Breitbandchassis Übertragungsbereich: 90 Hz - 17 kHz (-10 dB) Belastbarkeit: 200 W (8 Ohm) Empfindlichkeit: 89 dB SPL (1W/1m) Abstrahlbereich H/V: 160° x 15°/30° Max. Dauerschallpegel: 112 dB SPL Max. Schallpegel: 118 dB SPL Nominelle Impedanz: 8 Ohm (Übertrager Bypass) Übertrager: 70 V: 120W, 60W, 30W, 15W 100 V: 120W, 60W, 30W Anschluss: Schraubklemme Abmessungen: 1.162 mm Höhe 131 mm Breite 126 mm Tiefe Gewicht: 11,8 kg Farbe: weiß (RAL 9010) schwarz (RAL 9011) Hersteller: QSC Typ: AD-S162T |  |  |