| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250 Watt 8 Ohm Dual-Basslautsprecher mit passiver Frequenzweiche und schaltbarem Tiefpassfilter 120 Hz für den Wandaufbau. Bestückt mit 2 x 8“ Polypropylen-Membrane-Tieftöner. Der Lautsprecher verfügt über verlustarme 70/100 V Übertrager mit niedriger Sättigung und 8 Ohm-Bypass. Ausgeführt als geschlossenes System. Frontabdeckung aus gelochtem Stahlblech lackiert. Die Lautsprecherfront besteht aus schwarzem UV-beständigem Polymer. Der Lautsprecher wird mit einer stabilen Halterung montiert und ausgerichtet. Drehschalter für die Leistungsanpassung auf der Lautsprecherrückseite. Entwickelt für den Innen- und Außenbereich. Geschützt gegen Staub und allseitiges Spritzwasser nach IPX4. Geprüft für Salznebel nach MIL-STD-810G Methode 509.5 Geprüft für Feuchtigkeit nach MIL-STD-810G Methode 507.5 Mitgeliefertes Zubehör: - Wandhalterung - steckbare Euroblock-Schraubklemmen Technische Daten: Komponenten: 2 x 8“ Tieftöner Übertragungsbereich: 42 Hz - 165 Hz (-6 dB) 36 Hz - 205 Hz (-10 dB) Belastbarkeit: 250 W (8 Ohm) Empfindlichkeit: 94 dB SPL (1W/1m) Max. Dauerschallpegel: 118 dB SPL Max. Schallpegel: 124 dB SPL Nominelle Impedanz: 8 Ohm (Übertrager Bypass) Übertrager: 70 V: 200W, 100W, 50W, 25W 100 V: 200W, 100W, 50W Anschluss: Schraubklemme Abmessungen: 404 mm Höhe 251 mm Breite 603 mm Tiefe Gewicht: 19,5 kg Farbe: schwarz (RAL 9011) Hersteller: QSC Typ: AD-S28Tw |  |  |